深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        数字电路

实验项目名称：    实验五：MSI时序逻辑电路应用

学院：            计算机与软件学院

专业：            软件工程（腾班）

指导教师：         雷海军

报告人：黄亮铭  学号： 2022155028  班级：  腾班

实验时间：        2023  年  05  月  31  日

实验报告提交时间：2023  年  05  月  31  日

教务处制

| 1 实验目的： - 熟悉设计逻辑电路的过程； - 设计一电路以驱动八只灯，并使其七亮一暗，且这一暗灯按一定节拍循环右移。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2实验仪器与材料 - 一片四位二进制计数器（74LS90）； - 3-8译码器（74LS138）。 |  |  |
| 3 实验内容及步骤： 任务：彩灯流水电路的设计 - 根据实验要求，74LS161的1、7、9、10、16应该接+5V，2即CP应该接1Hz固定频率，输出端13、12、11分别接74LS138的1、2、3；74LS138的6、16应该接+5V，4、5、8应该接地，7和9~15分别接LED灯L0~L7。 2）根据上述分析，画出实验电路简图（下面的芯片为14LS161、上面的芯片为74LS138）； 实验电路图 - 根据设计的电路进行接线，接线如图所示（部分在分析时接+5V的端口接到了手动控制开关的地方）； 接线图 - 实验结果展示； 8 7 6 5 4 3 2 1 |
| 4 实验思考与总结分析： 思考题： 1）如果本设计题改为八只灯七暗一亮，且这一亮灯按一定节拍循环右移，那电路该如何改动。 答：只需要在74LS138的输出端再接一个与非门（同一个输出接与非门的两个输入）取反即可。 2）现代城市有各种复杂的、变化以财的彩灯图案（有左移的、有右移的、有方的、有圆的、有上移的、有下移的），你能构思出现实中这些彩灯图案的电路框架图吗？ 答：可以。以上述74LS161和74LS138组成的电路为一基本单位，这些彩灯图案的电路可以看作是有无数基本单位组成的大型电路。 总结分析： 1）不足之处：在接完线打开电源开关的时候，发现8盏全亮； DEBUG方法：先将74LS138的三个输入端1、2、3接到手动开关处，通过手动调试排除该芯片的问题，然后检查74LS161的接线，发现该芯片的7、9端口接地，将其接+5V之后，电路恢复正常，DEBUG成功。 2）本次实验成功实现彩灯流水电路； 3）通过本次实验，增强了DEBUG能力； 4）通过本次实验，提高了设计时序逻辑电路的能力； |

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。