深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        数字电路

实验项目名称：    实验六： 555定时器电路

学院：            计算机与软件学院

专业：            软件工程（腾班）

指导教师：         雷海军

报告人：黄亮铭  学号： 2022155028  班级：  腾班

实验时间：        2023  年  06  月  14  日

实验报告提交时间：2023  年  06  月  16  日

教务处制

1 实验目的： - 掌握555定时器的结构、工作原理以及正确的使用方法； - 学会分析和测试用555定时器构成的多谐振荡器、单稳态触发器和R-S触发器等三种典型电路。

2实验仪器与材料 - 双踪示波器； - RXS-1B数字电路实验箱； - 导线若干。

3 实验内容及步骤： 任务：555定时器构成的单稳态触发器 单稳态触发器只有一个稳定状态和一个暂稳态。在外来脉冲作用下， 单稳态触发器能够输出一定幅度与宽度的脉冲，输出脉冲的宽度就是暂稳态的持续时间TW。 （1）根据实验要求，实验线路如图所示： 实验线路图 （2）按图接线。图中R=10 kΩ, C1=0.1μF, C2=0.01μF，U1是频率约为1kHZ的方波。用双踪示波器观察OUT端U0相对于U1的波形，并测出输出脉冲的宽度TW， 接线图 OUT端U0相对于U1的波形图 测出输出脉冲的宽度Tw=1.510ms。 输出脉冲的宽度Tw图 （3）调节U1的频率，分析并记录观察到的OUT端波形的变化。 将U1的频率调为100Hz，OUT端波形如下图所示。 U1=100Hz时OUT端波形图 由图中可以看出，将U1的频率调低，OUT端输出波形的正脉宽减小，负脉宽增大。根据该实验结果可推测，U1的频率越高，OUT端输出波形的正脉宽越大，负脉宽越小。 - 若想改变TW=10μs，怎样调整电路？测出此时各有关的参数值和TW。 经过测试，需要将所接的固定频率源调大，两个电容的阻值不变，将电阻的阻值调小即可将TW的值改为10μs。 的频率/kHz; 50. 电容1/μf; 0.1. 电容2/ μf; 0.1. 电阻/Ω; 300. 通过测试可知，调大的频率或者调小电阻的阻值都可以减小TW。

4 实验思考与总结分析： （1）不足之处：第一次接线时，没有理解两个电容是串联还是并联的关系，导致示波器波形与理论波形有较大差距。 （2）改进：根据实验线路图依次检查接线，最终发现是两个电容的接线的问题。重新接线后，再次观察示波器，发现波形与理论波形相似，问题解决。 （3）U1的频率越高，OUT端输出波形的正脉宽越大，负脉宽越小；U1的频率越低，OUT端输出波形的正脉宽越小，负脉宽越大。 （4）调大的频率或者调小电阻的阻值都可以减小TW。 （5）通过本次实验，了解了555定时器的结构、工作原理以及正确使用方法。 （6）通过本次实验，学会分析和测试用555定时器构成的单稳态触发器。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。